消防工程验收程序

资料审核

合同

审查

核查消防部门

审图意见

核查工程

验收资料

核查消防检测

报告（如需要）

现场查验

申报

按设计及规范要求

查验施工现场

提交现场

查验报告

竣工图盖章

消防验收资料盖章

一、资料审核

1、合同审查：对所申报项目的工程施工合同、公司内包合同、质量安全协议进行审查。

2、核查消防部门的审图意见；

3、核查工程验收资料：①材料：包括合格证、质保书、检测及复试报告；②工程质量验收资料：管道隐蔽记录，管道、阀门试压记录，检验批验收记录；

4、核查消防检测报告：对涉及消防泵房、喷淋系统、火灾自动报警系统等必须进行消防检测的消防工程，消防验收前必须经相关检测机构进行检测，出具检测报告。

二、现场查验

1、按图纸设计及规范要求查验施工现场：根据图纸设计要求及消防主管部门审图意见，对施工现场进行综合质量检查，确保按图施工、施工质量符合设计要求及规范规定，并结合施工现场与设计图纸对照，估算出工程造价，与合同价款对比是否相一致。

2、提交现场查验报告：根据现场查验情况，参加查验人员编写详尽的工程施工质量检查情况记录，列明符合项及不符合项，并注明相关原因及需改进项目。

三、申报

1、竣工图盖章：根据资料审核、现场查验结果和管理费缴纳情况，确定竣工图盖章与否。

2、消防验收资料盖章：对资料审核和现场查验合格工程，可办理盖章手续，进行申报；对资料审核和现场查验有一项不合格者，责令其按设计要求及规范规定进行整改，直至合格方可办理盖章手续，进行申报。